Номенклатура засобів
радіаційного та хімічного захисту і норми забезпечення ними

| Категорія населення | Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту | Норма забезпечення |
| --- | --- | --- |
| На випадок загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану |  |  |
| 1. Працівники суб’єктів господарювання (крім працівників, формувань і спеціалізованих служб ЦЗ), працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів | ЗІЗ органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту від бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий) | на особу — один протигаз і один респіратор додатково — 2% загальної кількості працівників |
| 2. Працівники, формувань і спеціалізованих служб ЦЗ | ЗІЗ органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту від бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий) | на особу — один протигаз і один респіратор додатково — 5% загальної кількості працівників формувань і спеціалізованих служб |
|  | одяг спеціальний захисний (костюм захисний) | на особу — один костюм захисний додатково — 10% загальної кількості працівників формувань і спеціалізованих служб |
|  | прилади радіаційної розвідки для вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у межах від 0,1 мкЗв до 10 Зв (10 мкР/г до 1000 Р/г) або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон | на кожне формування, спеціалізовану службу — один прилад додатково — • один прилад на кожне формування у складі від 51 до 80 осіб; • два прилади на кожне формування, у складі понад 80 осіб |
|  | прилади хімічної розвідки і контролю | на кожне формування — один прилад |
|  | прилади дозиметричного контролю для вимірювання дози опромінення людини з межею вимірів цієї дози від 0,05 до 1 × 108 мкЗв або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон | на особу — один дозиметр |
|  | джерела живлення і засоби індикації за типами згідно з технічними характеристиками приладів | на кожний прилад і додатково 5% загальної кількості за типами джерел та засобів індикації |
| На випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах в умовах мирного стану |  |  |
| 3. Непрацююче населення, яке проживає у зоні спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій | респіратори протипилові, ватно-марлеві пов’язки | на особу — один респіратор (ватно-марлева пов’язка) додатково — 2% загальної кількості непрацюючого населення |
| 4. Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення | ЗІЗ органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення від небезпечних хімічних речовин за їх типами або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) | на одну особу — один протигаз (комплект засобів захисту) додатково — 10% загальної кількості непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення |
| 5. Працівники суб’єктів господарювання, працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення (включно з радіаційно та хімічно небезпечними об’єктами) | ЗІЗ органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення від небезпечних хімічних речовин за їх типами або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) | на особу — один протигаз (комплект засобів захисту) додатково — 2% загальної кількості працівників, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення |
| 6. Працівники формувань і спеціалізованих служб ЦЗ, яких залучають для ліквідації наслідків хімічних аварій | засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз від небезпечних хімічних речовин або ізолювальні дихальні системи) | згідно з кількістю працівників формувань і спеціалізованих служб |
|  | одяг спеціальний захисний (костюм захисний) | згідно з кількістю працівників, яких призначають до складу цих формувань і спеціалізованих служб |
|  | прилади хімічної розвідки і контролю | один прилад — на формування та спеціалізовану службу ЦЗ |