Чекліст. Переміщення вантажів

| № з/п | Список питань, що перевіряються | Позначка про виконання |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Так | Ні |  |
| 1.1 | Зона виконання робіт позначена та/або огороджена |  |  |  |
| 1.2 | Знаки безпеки встановлені |  |  |  |
| 1.3 | Безпечний доступ до робочих місць забезпечений |  |  |  |
| 1.4 | Шляхи евакуації вільні |  |  |  |
| 1.5 | Необхідна документація щодо організації безпечного виконання робіт є: |  |  |  |
| - | проєкт організації робіт (ПОР) у наявності та відповідає виконуваній роботі; |  |  |  |
| - | план виконання робіт (ПВР) у наявності та відповідає виконуваній роботі; |  |  |  |
| - | технологічні карти в наявності та відповідають виконуваній роботі; |  |  |  |
| - | схеми стропування в наявності та відповідають виконуваній роботі; |  |  |  |
| - | перелік переміщуваних вантажів із зазначенням маси вантажів є |  |  |  |
| 1.6 | Наявність магістральних комунікацій (електрика, газ, пара, вода тощо) відома. Спеціальних запобіжних заходів вжито |  |  |  |
| 1.7 | Строки періодичної перевірки вантажозахоплювальних пристроїв та тари дотримані. Інформація про проведення випробувань у наявності |  |  |  |
| 1.8 | Строки періодичної перевірки строп дотримані. Бирки з інформацією про проведення випробувань та датою наступного випробування у наявності |  |  |  |
| 1.9 | Інформація про вантажопідйомність вантажопідіймальних механізмів, вантажозахоплювальних пристроїв, стропів і тари є в наявності |  |  |  |
| 1.10 | Освітленість робочого місця достатня |  |  |  |
| 1.11 | Оператор має можливість візуального контролю всього місця виконання робіт |  |  |  |
| 1.12 | Порядок складування та зберігання вантажів, що переміщуються, дотриманий. Сторонніх матеріалів немає |  |  |  |
| 1.13 | Простір для виконання операцій із переміщення вантажів і маневрування достатній |  |  |  |
| 1.14 | Заходи щодо недопущення несанкціонованого застосування вантажопідіймального механізму виконані: |  |  |  |
| - | ключ-бирка зберігається у оператора; |  |  |  |
| - | на робочих місцях наявні списки осіб, які допущені до управління механізмами |  |  |  |
| 1.15 | Дефекти строп, гаків відсутні: |  |  |  |
| - | обірвані пасма канатів строп — відсутні; |  |  |  |
| - | видавлений назовні сердечник канатів строп — відсутній; |  |  |  |
| - | зменшений на 40% і більше діаметр каната внаслідок зношування та/або корозії — дефект відсутній; |  |  |  |
| - | видавлювання чи розшарування пасм канатів строп — відсутнє; |  |  |  |
| - | місцеве збільшення чи зменшення діаметра каната — відсутнє; |  |  |  |
| - | розчавлені ділянки, перекручування, заломи, перегини каната — відсутні; |  |  |  |
| - | пошкодження каната внаслідок впливу температури та/або електричного розряду — відсутні; |  |  |  |
| - | тріщини на гаках, кільцях, сережках — відсутні; |  |  |  |
| - | знос гака, кільця, сережки більш ніж на 10% від початкової товщини — відсутні; |  |  |  |
| - | розігнутий гак — дефект відсутній; |  |  |  |
| - | відсутні інші дефекти (якщо є — вказати які) |  |  |  |
| 1.16 | Гаки обладнані запобіжними замками |  |  |  |
| 1.17 | Захисне заземлення справне |  |  |  |
| 1.18 | Деталі вантажопідіймальних механізмів, що рухаються, захищені металевими кожухами |  |  |  |
| 1.19 | Пульт керування справний |  |  |  |
| 1.20 | Обмежувачі вертикального та горизонтального переміщення справні |  |  |  |
| 1.21 | Засоби індивідуального захисту є у повному обсязі |  |  |  |
| 1.22 | Працівники, що управляють вантажопідіймальними механізмами, стропальники, сигнальники навчені та атестовані |  |  |  |
| 1.23 | Умови, за яких експлуатацію вантажопідіймальних механізмів заборонено, відомі |  |  |  |
| 1.24 | Маршрут пересування оператора вантажопідіймального механізму, керованого з підлоги, відомий, безпечний та вільний від сторонніх предметів |  |  |  |
| 1.25 | Підйом негабаритних, великовагових (понад 3 т) небезпечних вантажів проводиться під керівництвом відповідального інженерно-технічного працівника |  |  |  |
| 1.26 | Попереднє підіймання вантажу на 20—30 см для перевірки правильності стропування виконується |  |  |  |
| 1.27 | Заходи щодо запобігання доступу до зони переміщення вантажів сторонніх осіб і транспорту, що не бере участі у виконанні робіт, виконані |  |  |  |
| 1.28 | Заходи щодо запобігання травмуванню від предметів, що падають із висоти, забезпечені (тара заповнена на 80% від обсягу; штучний вантаж закріплений тощо) |  |  |  |
| 1.29 | При підйомі вантажу стропальник, сигнальник перебувають у безпечному місці — поза зоною переміщення та можливого падіння вантажу |  |  |  |
| 1.30 | Наглядача призначено, і він перебуває в зоні проведення робіт |  |  |  |