Порядок дій
у разі пожежі в транспортному засобі

У разі займання транспортного засобу (ТЗ):

- з’їхати на узбіччя і зупинити автомобіль;

- вимкнути запалення, від’єднати акумулятор від загальної мережі;

- позначити зупинку ТЗ відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

Відкрити всі виходи, забезпечити швидку евакуацію пасажирів.

Почати гасити пожежу за допомогою вогнегасника.

Заборонено гасити вогонь у забрудненому одязі — промасленому, просоченому парами палива, а також якщо руки змочені пальним.

Починати гасити пожежу потрібно з пального, пролитого під ТЗ, у подальшому подавати струмінь на осередок у ньому.

Перед тим як почати гасити загоряння в підкапотному просторі, відкрити замки капота. Гасити загоряння одночасно з тим як відкрили капот, оскільки інтенсивність горіння після цього зростає.

Під час застосування вогнегасників пам’ятати:

- гасити потрібно з навітряного боку, направляти струмінь із вогнегасника на поверхню, яка горить, а не на полум’я;

- під час гасіння пального, яке витікає, подавати заряд від низу гирла отвору догори;

- час безперервної роботи вогнегасника, рекомендованого для комплектації ТЗ, становить 9—15 сек;

- за потреби припинити подавати вогнегасний заряд за допомогою запірно-пускового пристрою, щоб мати змогу гасити осередки займання в різних місцях;

- за можливості гасити займання групою людей за допомогою декількох вогнегасників, одночасно застосовувати підсобні засоби — сніг, пісок, покривало тощо.

У разі ДТП, які призвели до пожежі під час перевезення небезпечних вантажів:

- викликати за потреби пожежну допомогу;

- виконати першочергові дії відповідно до аварійної картки;

- позначити місце ДТП згідно з вимогами Правил дорожнього руху;

- уживати заходів, щоб евакуювати ТЗ за межі дороги, якщо це передбачають умови безпечних перевезень таких вантажів.

У разі вимушеної зупинки ТЗ через пошкодження тари або упаковки з небезпечним вантажем, властивості якого становлять небезпеку для інших учасників руху, місце зупинки додатково позначити двома знаками «В’їзд заборонено». Знаки встановити з обох напрямків руху на відстані не менше ніж 100 м від ТЗ. Про місце вимушеної зупинки, її причини сповістити Державтоінспекцію.

Під час гасіння пожежі на газобалонному ТЗ:

- перекрити магістральний і балонний вентилі;

- збільшити кількість обертів колінчатого вала на двигуні й швидко відпрацювати газ, який залишився в системі газопроводів, від вентиля в карбюратор-змішувач;

- гасити пожежу вуглекислотним або порошковим вогнегасником, піском, покривалом, водою, снігом та іншими підручними засобами;

- балони з газом поливати холодною водою, щоб запобігти їх нагріванню.